Сравнительная таблица по видам систем отопления.
	Расчет стоимости дизельного отопления двухэтажного,

шестикомнатного дома площадью 
160 кв.м


	Расчет стоимости пеллетного отопления двухэтажного шестикомнатного дома площадью 160 кв.м


	Расчет стоимости дровяного или угольного отопления двухэтажного шестикомнатного дома пл. 160 кв.м


	Расчет стоимости электрического отопления двухэтажного шестикомнатного дома площадью 160 кв.м


	Расчет стоимости прямого электрического отопления двухэтажного шестикомнатного дома площадью 160 кв.м


	Расчёт стоимости отопления на природном газе (магистраль)

Двухэтажного шестикомнатного дома площадью 160 кв.м
	Расчёт стоимости

отопления на 
сжиженном угле-

родном газе

	Котел 16 кВт = 42000 руб., горелка 23000 руб. топливный бак 1000 л = 11500 руб., топливный насос с фильтром = 6000 руб., арматура (трубы, краны, манометры, фильтры и пр.) = 23000 руб., конвекторы 6 шт = 33 800 руб., насос циркуляционный = 4800 руб., расширительный бак
 = 2000 руб. Монтаж системы = 35000 руб.


	Котел 16 кВт, бункер для пеллетов, горелка(Оекофен) = 380 000 руб., арматура (трубы, краны, манометры, фильтры и пр.) = 15000 руб., конвекторы 6 шт = 33 800 руб.. Монтаж системы = 35000 руб.


	Котел 16 кВт = 54 700 руб., арматура (трубы, краны, манометры, фильтры и пр.) = 23000 руб., конвекторы 6 шт = 33 800 руб., насос циркуляционный = 4800 руб., расширительный бак = 2000 руб. Монтаж системы = 35000 руб.


	Котел 14 кВт = 24 000 руб., арматура (трубы, краны, манометры, фильтры и пр.) = 23000 руб., конвекторы 6 шт = 33 800 руб., насос циркуляционный = 4800 руб., расширительный бак = 2000 руб. Монтаж системы = 35000 руб. Все вместе — 122 600 руб


	Необходимо установить 8 конвекторных обогревателей мощностью по 2 кВт. Шесть конвекторов (средняя стоимость 3 200 руб) обойдутся в 25 600 руб. Монтаж системы = 3000 руб.


	Котёл 16 кВт=70 000 руб,арматура(трубы,краны,манометры,фильтры и пр.)=23 000руб,конвекторы 6шт=33 800 руб,насос циркуляционный=4 800 руб,расширительный бак=2000руб.Монтаж системы=35000руб.

	Котёл 16 кВт=120 000 руб,арматура(трубы,краны,манометры,фильтры и пр.)=23 000руб,конвекторы 6шт=33 800 руб,насос циркуляционный=4 800 руб,расширительный бак=2000руб.Монтаж системы=35000руб.



	Итого за оборудование (среднего класса без электроники) и монтаж дизельной системы: 
181 100 руб
	Итого за оборудование (топовое оборудование ) и монтаж пеллетной системы:
 465 000руб.
	Итого за оборудование и монтаж системы на дровах и угле: 
153 300 руб

	Итого за оборудование (нижесреднего уровня) и монтаж электрической системы:  122 600 руб

	Итого за оборудование и монтаж электрической системы: 
28 600 руб

	   Итого за оборудование (среднего уровня) и монтаж системы на магистральном газе:
168 600 руб.
	       Итого за оборудование и монтаж системы на СУГ:218 600 руб + емкости

	Данные расчеты приведены без учета горячего водоснабжения (ГВС). Одноконтурный котел 16 кВт будет работать на 70% своей мощности, то есть употреблять 11.2 кВт/ч. Один киловатт тепловой мощности в час равен 0.08 л солярки. Считаем: 0.08 л/ч x 11.2 х 24 ч х 1 мес(30) х 24 руб/л = 15482 руб/мес


	Данные расчеты приведены без учета горячего водоснабжения (ГВС). Одноконтурный котел 16 кВт будет работать на 70% своей мощности, то есть употреблять 11.2 кВт/ч. Один киловатт тепловой мощности в час равен 0.06 кг пеллетов. Считаем: 0.06 кг/ч x 11.2 х 24 ч х 1 мес(30) х 5 руб/кг = 2 419 руб/мес


	Данные расчеты приведены без учета горячего водоснабжения (ГВС). Одноконтурный котел 16 кВт будет работать на 70% своей мощности, то есть употреблять 11.2 кВт/ч. Один киловатт тепловой мощности в час равен 0.25 кг угля. Считаем: 0.25 кг/ч x 11.2 х 24 ч х 1 мес х 5 руб/кг =
 10 080 руб/мес


	Данные расчеты приведены без учета горячего водоснабжения (ГВС). Одноконтурный котел 16 кВт будет работать на 70% своей мощности, то есть употреблять 9.8 кВт/ч. Один киловатт тепловой мощности в час стоит 3.5 руб. Считаем: 9.8 кВт/ч х 24 ч х 1 мес х 3.5 руб =
24 696 руб/мес


	Конвекторные радиаторы будут работать на 90% мощности, то есть употреблять 14,4 кВт/ч. Один киловатт тепловой мощности в час стоит 3.5 руб. Считаем:14,4  кВт/ч х 24 ч х 1 мес х 3.5 руб = 
36 288 руб/мес


	Данные расчёты приведены без учёта горячего водоснабжения(ГВС).Одноконтурный котёл 16кВт будет работать на 70% своей мощности,то есть употреблять 11,2 кВт/ч.Один кВт тепловой мощности в час равен 0,1м3.Считаем: 0,1м3/ч х11,2х24ч х 1мес х 3руб/м3=
2420 руб/мес.
	Данные расчёты приведены без учёта горячего водоснабжения(ГВС).Одноконтурный котёл 16кВт будет работать на 70% своей мощности,то есть употреблять 11,2 кВт/ч.Один кВт тепловой мощности в час равен 0,86лх11,2х24чх1месх 3руб= 5 706 руб/мес

	Итого эксплуатационные расходы при t = –15°: 
15 482 руб/мес
	Итого эксплуатационные расходы при t = –15°: 
2 419 руб/мес
	Итого эксплуатационные расходы при t = –15°: 
10 080 руб/мес
	Итого эксплуатационные расходы при t = –15°: 
24 696 руб/мес
	Итого эксплуатационные расходы при t = –15°: 
36 288 руб/мес
	        Итого  эксплуатационные расходы при t=- 15 : 
2 420 руб/мес.
	 Итого эксплуатационные расходы при t = –15°: 20 805руб/мес.

	Отопление дизтопливом (соляркой), является возможностью организовать самое независимое отопление вдали от газовых и электрических магистралей.
Отопление на солярке довольно дорогое по затратам на эксплуатацию и покупку оборудования. Необходимо приобрести и смонтировать топливные баки, системы для подвода и очистки топлива. 

Другие проблемы использования жидкого топлива таковы: 

сезонный запас топлива может составлять 5…20 тонн и для него необходимо выделить место на участке, 

отечественная солярка нуждается в очистке, так как в ней имеется песок, смолы, вода и прочее, 

· возможное появление специфического запаха в помещениях. 

При отоплении на дизельном топливе разумно потратить деньги на автоматические устройства для экономии энергии. Так приборы климатконтроля, установленные в систему отопления, сэкономят топливо и возможно окупятся за год или два. 

 


	Отопление, использующее в качестве топлива пеллеты возможно применять для обогрева помещений и горячего водоснабжения в любых отдаленных районах.

Быстрый срок окупаемости.

Пеллеты — это высокоэффективное топливо, производимое из измельченных, высушенных и спрессованных древесных отходов. Поскольку клеящих веществ для их изготовления не применяют, то пеллеты являются экологически чистым видом топлива.

Пеллетные котлы — ваш вклад в здоровье планеты.
Плюсы

· Очень высокий КПД 
· пеллетных  котлов

· Возможность автоматического регулирования температуры

· Высокая экологическая чистота пеллетного топлива

· Низкая стоимость пеллет, мин. плата за тепло
Период дозаправки пеллетных котлов топливом составляет от 36 часов до 1года 
Не привязанность к месту

Минусы

-пеллетное оборудование дороже на 20% оборудования других котелен 

Необходимость создания хранилища запаса топлива .

Неразвитая инфраструктура.
	 Отопление твердым топливом это отопление дровами, углем, брикетами торфа и пр. Для России, с ее огромными запасами древесины и угля такое отопление очень актуально. Запастись дровами проще всего: можно покупать готовые с доставкой; заготовлять самостоятельно в лесу; лесопилки обычно по бросовым ценам отдают отходы разделки бревен. Уголь, даже сортированный антрацит, также оказывается обычно дешевле солярки. 

Недостатки использования твердого топлива очевидны: 

· необходимость пополнения и хранения большого запаса топлива на участке, 

· твердотопливные котлы обычно громоздки и тяжелы, 

· приходится регулярно очищать трубы, колосники и топки от продуктов горения, 

· сложность в применении автоматики для повышения эффективности системы отопления, 

· необходимость топки котла несколько раз в день по несколько часов, делает Вас фактически кочегаром. 

Ради справедливости надо отметить, что существуют современные котлы, работающие более суток на одной закладке дров. Также можно применить гидроакумулятор (до 500 литров) который позволит топить один раз в 2…3 дня, но при этом мощность котла придется выбрать в несколько раз (обычно в 3 раза) больше чем при обычных условиях.
	 Отопление электричеством – самое дорогое отопление. Необходима возможность подключения к электролинии кабелем большой мощности. Обязательно разрешение на это снабжающей организации. 

К достоинствам отопления электричеством можно отнести: 

· невысокую стоимость оборудования, 

· легкую возможность контроля температуры в каждом помещении, 

· экологичность, 

· легкость монтажа и обслуживания. 

В пользу выбора отопления электричеством можно отнести факт перехода в Вашем районе на двойной (пониженный ночью) тариф на электроэнергию. 


	Отопление электричеством – самое дорогое отопление. Необходима возможность подключения к электролинии кабелем большой мощности. Обязательно разрешение на это снабжающей организации. 

К достоинствам отопления электричеством можно отнести: 

· невысокую стоимость оборудования, 

· легкую возможность контроля температуры в каждом помещении, 

· экологичность, 

· легкость монтажа и обслуживания. 

В пользу выбора отопления электричеством можно отнести факт перехода в Вашем районе на двойной (пониженный ночью) тариф на электроэнергию. 

 отопление электричеством – самое дорогое отопление. Необходима возможность подключения к электролинии кабелем большой мощности. Обязательно разрешение на это снабжающей организации. 

К достоинствам отопления электричеством можно отнести: 

· невысокую стоимость оборудования, 

· легкую возможность контроля температуры в каждом помещении, 

· экологичность, 

· легкость монтажа и обслуживания. 

В пользу выбора отопления электричеством можно отнести факт перехода в Вашем районе на двойной (пониженный ночью) тариф на электроэнергию. 


	Магистральный газ на сегодняшний день является самым оптимальным для потребителей видом топливом. Несмотря на высокие цены подключения (растущие с каждым годом), преимущества данного вида топлива очевидны – это: 

· низкая (на сегодняшний день) цена, 

· высокая теплоотдача и КПД, 

· возможность полностью автоматизировать работу генератора тепла (котла) и отопительных приборов в зависимости от наружной температуры и прочих условий, 

· высокая безопасность (при соблюдении правил и нормативов) и надежность работы котлов, 

· крайне редкие перебои в подаче газа. 

К недостаткам могут быть отнесены 

· высокая стоимость подключения к газовой сети или ее невозможность, 

· необходимость использования для подключения к газовой сети, монтажа и обслуживания, только сертифицированные и лицензированные подрядные организации (как правило, более дорогие), 

падение (обычно зимнее) давление газа в подающем газопроводе в два или три раза от нормированного (130 мм вод. ст. или 13 м бар), снижающее тепловую мощность котла, а иногда делающего его работу не возможной
	Отопление дома сжиженным газом. Установка отопительного оборудования, котла и газгольдера, где будет находиться сжиженный газ, обойдется дорого.

Если установка котла, вырабатывающего тепло от сжигания сжиженного газа и необходимого инженерного оборудования, в среднем обойдется 250 000 рублей, то произвести установку газгольдера на участке и необходимого оборудования внутри загородного дома, возможно, только затратив еще 300 000 рублей!

Эксплуатационные расходы при использовании газгольдера, будут примерно равны расходам на содержание системы с жидкоотопливным котлом.




В нижеследующей таблице приведено сравнение наиболее распространенных в России видов топлива (по данным на второй квартал 2010г):

	Вид топлива
	Теплотворность, кВт-ч/кг
	Усредненный КПД установки
	Стоимость топлива, руб./кг 
	Стоимость 1 кВт получения тепла, руб.

	Природный газ
	9,4 кВт-ч/м3
	94%
	2,4 руб./м3
	0,5

	Уголь
	5,5
	75%
	3,0
	1,00

	Сжиженный газ
	11,7
	90%
	14,0
	1,35

	Пеллеты
	5,0
	90%
	3,6
	1,05

	Дизельное топливо
	10,3
	90%
	20,0
	2,22

	Электричество
	1,0
	98%
	3,2 руб./кВт-ч
	3,2


[image: image1][image: image2][image: image3.png]


[image: image4][image: image5]
